Adaptive-k FEM-Anchored MSWP — Quenching Heat Transfer

Supplementary Experiment Report  |  NAS-Optimized PINN Architectures  |  All Results

Overview and Motivation

Hocamın önerdiği doğrultuda, Mortensen ve arkadaşlarının benchmark verisi aynen kullanılmış; hem tezde NAS ile bulunan mimariler (Bayesian, NSGA-II, NSGA-III) hem de orijinal NAS-PINN makalesindeki en iyi mimariler ile farklı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, aşağıdaki tablo ve grafiklerde görüldüğü üzere oldukça belirgindir: adaptive-k ve sabit k=1 stratejilerinde çok düşük hatalar gözlemlenmiş ve grafiklerde de açıkça görüldüğü gibi exact FEM çözümü ile PINN tahmini neredeyse aynı doğrultuda ilerlemektedir. Diğer k değerleri (k=2,3,4,5) belli bir süre sonrasında doğru yönde ilerlemekle birlikte, simülasyonun başındaki ani sıcaklık düşüşü aşamasında (540→20°C, ilk 5 saniye) hata oranı yüksek olduğundan ortalama MAE değerleri yüksek çıkmaktadır. Adaptive-k stratejisinde ise pencere genişliği dinamik olarak ayarlandığından hatalar bu kritik bölgede de minimum düzeyde kalmakta; ani soğuma sırasında k=1 (1.5 s pencere), istikrarlı aşamada k=4–5 (6–7.5 s pencere) otomatik olarak seçilmektedir.

Mimari Karşılaştırmanın Hikayesi

Bu çalışmada öncelikle quenching problemi için kendi mimari aramalarımızı yaptık. Bayesian (TPE), NSGA-II ve NSGA-III yöntemleriyle NAS arama uzayını ({10–110} nöron, 1–7 katman) taradık ve probleme özgü en iyi mimarileri bulduk. Tezdeki ana çalışmada Bayesian (TPE) optimizasyon [151×5] mimarisini üretmişti; bu mimari en yüksek kapasiteli ağ olup en iyi MAE değerini verdi.

Son aşamada ise doğal bir soru gündeme geldi: NAS-PINN makalesinin (Wang & Zhong, 2023) kendi benchmark geometrilerinde bulduğu en iyi mimari ([90, 70, 30, 110]) doğrudan quenching problemine transfer edilse ne olur? Bu mimariyi de aynı MSWP + adaptive-k çerçevesinde çalıştırdık.

Sonuç netti: kendi arama sürecimizle bulduğumuz Bayesian (TPE) mimari ([151×5]), transfer edilen NAS-PINN mimarisini tüm geometrilerde geride bıraktı.

Method Differences at a Glance

| Özellik | Tez MSWP (standart) | Sabit-k MSWP (FEM-kilitli) | Adaptive-k MSWP (FEM-kilitli) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pencere IC kaynağı | Önceki PINN çıktısı | Exact FEM (hard) | Exact FEM (hard) |
| Pencere FC kısıtı | Yok (serbest) | Exact FEM (hard) | Exact FEM (hard) |
| Pencereler arası hata | Birikir | Sıfırlanır | Sıfırlanır |
| Pencere genişliği | Sabit k×1.5 s | Sabit k×1.5 s | Dinamik: k∈{1..5} |
| FEM çağrısı (ort.) | 20/60 (67%) | 20/60 (k=1) | 9/60 (85%) |

Tablo 1. Üç yöntem arasındaki temel farklar. Yeşil = bu çalışmanın sunduğu avantaj.

Architectures Evaluated

| Kısa Ad | Mimari | Parametre | Kaynak | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bayesian (TPE) — Tez | [151×5] | 92,715 | Thesis NAS – Bayesian (TPE) | Adaptive-k + Sabit k=1..5 |
| Bayesian (TPE) — Quenching | [50,110,70,50] | 17,181 | Bu repo – Bayesian (TPE) | Adaptive-k |
| NSGA-II* | [50,10,10,70,50] | 5,191 | Bu repo – NSGA-II | Adaptive-k |
| NSGA-II† | [153×3] | 35,532 | Tez checkpoint – NSGA-II | Adaptive-k |
| NSGA-III† | [75×3] | 5,926 | Tez checkpoint – NSGA-III | Adaptive-k |

Tablo 2. * quenching_mswp NAS araması.  † Tezden transfer edilmiş mimari.

Best Results — Adaptive-k vs Fixed k=1  (Tüm Geometriler)

Adaptive-k, k=1 sabit stratejisiyle neredeyse aynı doğrulukta sonuç üretirken FEM çağrısını 20'den 9'a indirmekte; eğitim süresi de yarıya düşmektedir. Tablo, her geometri için en iyi adaptive sonucunu (Bayesian) k=1 sabit ile karşılaştırmaktadır.

| Geometri | Adaptive-k Bayesian MAE | k=1 Sabit Bayesian MAE | Adaptive FEM Çağrısı | k=1 FEM Çağrısı | Eğitim Süresi (Adaptif) | Teze Göre İyileşme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Square | 1.523°C | 1.388°C | 9/60 | 20/60 | 487 s | ▲42% |
| Circle | 1.431°C | 1.305°C | 9/60 | 20/60 | 474 s | ▲13% |
| L-Shape | 1.368°C | 1.086°C | 9/60 | 20/60 | 464 s | ▲37% |
| Flower | 1.619°C | 1.592°C | 9/60 | 20/60 | 710 s | — |
| Ortalama | 1.485°C | 1.343°C | 9/60 | 20/60 | ~480 s | ▲~14–29% |

Tablo 3. Yeşil = düşük hata veya az FEM çağrısı. Mavi = teze göre iyileşme oranı.

Adaptive-k MSWP Grafikleri — Bayesian (TPE) — Tez [151×5]  (Sol: MAE×zaman, Sağ: FEM vs PINN sıcaklık)

Şekil 1. Sol panelde her renk bir k değerini temsil etmekte; sıcaklık grafiğinde FEM (siyah) ve PINN (mavi kesik) çakışmaktadır.

Adaptive-k — 6 Mimari Karşılaştırması (Tüm Geometriler)

Aşağıdaki tablo, beş farklı NAS mimarisinin adaptive-k stratejisiyle elde ettiği ortalama MAE değerlerini göstermektedir. Bayesian (TPE) — Tez [151×5] genel olarak en iyi sonucu vermektedir; ancak NSGA-II* yalnızca 5 191 parametre ile rekabetçi bir doğruluk sunmaktadır. Tezden transfer edilen NSGA-II† ve NSGA-III† mimarileri de kabul edilebilir sonuçlar üretmekte, özellikle Circle ve Square geometrilerinde 2°C altında kalmaktadır.

| Geometri | Bayesian (TPE) — Tez [151×5] | Bayesian (TPE) — Quenching [50,110,70,50] | NSGA-II* [50,10,10,70,50] | NSGA-II† [153×3] | NSGA-III† [75×3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Square | 1.523°C | 1.474°C | 1.555°C | 1.752°C | 1.701°C |
| Circle | 1.431°C | 1.411°C | 1.563°C | 1.629°C | 1.580°C |
| L-Shape | 1.368°C | 2.403°C | 2.344°C | 2.456°C | 2.346°C |
| Flower | 1.619°C | 1.772°C | 1.993°C | 2.087°C | 2.030°C |
| Ortalama | 1.485°C | 1.765°C | 1.864°C | 1.981°C | 1.915°C |
| NAS Transfer [90,70,30,110] | 1.662°C | 1.477°C | 2.378°C | 2.007°C | 1.881°C |
| * Bu çalışmanın NAS aramasıyla bulunan mimari (quenching_mswp). † Tez checkpoint'lerinden transfer edilmiş mimari. Yeşil < 2°C ¦ Kırmızı > 5°C |  |  |  |  |  |

Tablo 4. Adaptive-k ile 5 mimarinin tüm geometrilerdeki MAE değerleri.

Circle Geometrisi — 6 Mimari Adaptive-k Grafikleri

Şekil 2. Bayesian (sol-üst), TPE (sağ-üst), NSGA-II* (sol-orta), NSGA-II† (sağ-orta), NSGA-III† (alt-sol).

Sabit-k MSWP Süpürmesi — k=1 ile k=5  (Bayesian (TPE) — Tez [151×5])

k=1 dar pencereler (1.5 s) nedeniyle ani soğuma aşamasını başarıyla yakalarken, k≥2 değerlerinde kritik bir başarısızlık gözlemlenmektedir: FEM uç noktaları sabitlenmiş olsa bile geniş pencere içindeki dik eğim PINN tarafından yaklaşılamaz hale gelmektedir. L-Shape geometrisinde k=2 görece daha tolere edilebilir (3.2°C) çünkü bu geometride ani soğuma diğerlerine kıyasla daha yumuşaktır.

| Geometri | k=1 (1.5 s) | k=2 (3.0 s) | k=3 (4.5 s) | k=4 (6.0 s) | k=5 (7.5 s) | Adaptive-k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Square | 1.39°C | 7.07°C | 15.53°C | 24.21°C | 35.22°C | 1.52°C |
| Circle | 1.30°C | 6.53°C | 14.24°C | 24.46°C | 34.53°C | 1.43°C |
| L-Shape | 1.09°C | 3.21°C | 7.64°C | 13.59°C | 20.89°C | 1.37°C |
| Flower | 1.59°C | 8.55°C | 18.77°C | 27.43°C | 37.22°C | 1.62°C |
| FEM saving | 67% | 83% | 88% | 92% | 93% | 85% |
| Yeşil = MAE < 2°C ✓ Kırmızı = MAE > 5°C ✗ FEM saving = kaç pencere yerine kaçında FEM çağrısı yapılmadı. |  |  |  |  |  |  |

Tablo 5. Tüm sabit-k değerleri ve adaptive-k karşılaştırması.

Sabit k=1 vs Adaptive-k — Circle (Doğrudan Karşılaştırma)

Şekil 3. Sol: Sabit k=1 (20 FEM çağrısı, 1041 s).  Sağ: Adaptive-k (9 FEM çağrısı, 474 s). Her iki yöntemde FEM ile PINN eğrileri birbirine yakındır.

Başarısız k — k=2 ve k=5 (Circle)

Şekil 4. k=2 (sol) ilk pencerede zaten 6.5°C hata; k=5 (sağ) 34.5°C'ye çıkar. Sıcaklık grafiğinde FEM ile PINN ayrışmaktadır.

Tez 2D MSWP ile Karşılaştırma (k=1, Circle ve L-Shape)

En adil karşılaştırma k=1'de yapılabilmektedir çünkü pencere sayısı ve genişliği özdeştir (20×1.5 s). Tek fark constraint yöntemidir: tezde her pencerenin IC'si önceki PINN çıktısıdır; burada IC ve FC her ikisi de exact FEM değeriyle kilitlenmektedir. Bu sayede pencereler arası hata birikimi ortadan kalkmaktadır.

| YöntemCircle — Tez Bayesian k=1 | MAE (°C)2.703 | FEM Çağrısı20/60 | Süre (s)198 | Tezin En İyisine Göre— (tez) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circle — Tez NSGA-III k=1 (en iyi) | 1.643 | 20/60 | 323 | — (tez) |
| Circle — Adaptive-k Bayesian (TPE) (bu çalışma) | 1.431 | 9/60 | 474 | ▲13% |
| L-Shape — Tez Bayesian k=1 | 1.930 | 20/60 | 195 | — (tez) |
| L-Shape — Tez NSGA-III k=1 (en iyi) | 2.185 | 20/60 | 344 | — (tez) |
| L-Shape — Adaptive-k Bayesian (TPE) (bu çalışma) | 1.368 | 9/60 | 464 | ▲29% |

Tablo 6. k=1 için tez standart MSWP ile FEM-kilitli adaptive-k doğrudan karşılaştırması.

FEM vs PINN Sıcaklık Tablolar — Adaptive-k Bayesian (TPE) (TPE) — Tez [151×5]

Her geometri için kritik zaman noktalarında FEM referans sıcaklığı ile PINN tahmini karşılaştırılmaktadır. t=5 s'de görülen 1–3°C hata, ani soğumanın k=1 pencereleriyle dahi zorlu olduğunu göstermektedir. t≥10 s'den itibaren hata 0.5°C'nin altına düşmekte ve sistem 20°C'ye yakınsadıkça sıfırlanmaktadır.

Square  —  MAE=1.523°C  |  L2=0.0171  |  FEM saving=85%

| t (s) | FEM ort. (°C) | PINN ort. (°C) | MAE (°C) | FEM max (°C) | PINN max (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 38.61 | 40.48 | 1.865 | 39.69 | 41.65 |
| 10 | 20.67 | 21.01 | 0.339 | 20.71 | 21.07 |
| 15 | 20.02 | 20.07 | 0.051 | 20.03 | 20.08 |
| 20 | 20.00 | 20.00 | 0.002 | 20.00 | 20.00 |
| 25 | 20.00 | 19.99 | 0.006 | 20.00 | 19.99 |
| 30 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |

Circle  —  MAE=1.431°C  |  L2=0.0164  |  FEM saving=85%

| t (s) | FEM ort. (°C) | PINN ort. (°C) | MAE (°C) | FEM max (°C) | PINN max (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 37.80 | 39.78 | 1.975 | 38.47 | 40.55 |
| 10 | 20.61 | 20.94 | 0.329 | 20.63 | 20.97 |
| 15 | 20.02 | 20.02 | 0.001 | 20.02 | 20.03 |
| 20 | 20.00 | 20.00 | 0.001 | 20.00 | 20.00 |
| 25 | 20.00 | 20.00 | 0.003 | 20.00 | 20.02 |
| 30 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |

L-Shape  —  MAE=1.368°C  |  L2=0.0173  |  FEM saving=85%

| t (s) | FEM ort. (°C) | PINN ort. (°C) | MAE (°C) | FEM max (°C) | PINN max (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 73.01 | 75.49 | 2.485 | 78.96 | 82.36 |
| 10 | 25.46 | 26.46 | 0.995 | 26.08 | 27.22 |
| 15 | 20.56 | 20.94 | 0.376 | 20.63 | 21.05 |
| 20 | 20.06 | 20.13 | 0.068 | 20.06 | 20.14 |
| 25 | 20.01 | 20.01 | 0.001 | 20.01 | 20.01 |
| 30 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |

Flower  —  MAE=1.619°C  |  L2=0.0152  |  FEM saving=85%

| t (s) | FEM ort. (°C) | PINN ort. (°C) | MAE (°C) | FEM max (°C) | PINN max (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 24.01 | 24.87 | 0.854 | 24.37 | 25.29 |
| 10 | 20.03 | 20.08 | 0.045 | 20.03 | 20.12 |
| 15 | 20.00 | 20.01 | 0.009 | 20.00 | 20.03 |
| 20 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |
| 25 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |
| 30 | 20.00 | 20.00 | 0.000 | 20.00 | 20.00 |

NAS Transfer Mimari — 4 Geometri Adaptive-k Grafikleri

NAS-PINN makalesinden transfer edilen [90, 70, 30, 110] mimarisinin dört geometrideki adaptive-k sonuçları. Tezdeki Bayesian (TPE) [151×5] mimarisine kıyasla daha yüksek ortalama MAE (1.881°C vs 1.485°C) elde edilmiştir.

Square Domain  |  NAS Transfer [90, 70, 30, 110]

Circular Domain  |  NAS Transfer [90, 70, 30, 110]

L-Shape Domain  |  NAS Transfer [90, 70, 30, 110]

Flower Domain  |  NAS Transfer [90, 70, 30, 110]

Sonuç — Özet Karşılaştırma

| Kriter | En İyi Yöntem | Değer | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| En düşük ortalama MAE | Sabit k=1 — Bayesian (TPE) — Tez [151×5] | 1.343°C | 20/60 FEM, 1050 s |
| En iyi MAE–FEM dengesi | Adaptive-k — Bayesian (TPE) — Tez [151×5] | 1.485°C | 9/60 FEM, 480 s |
| En hızlı eğitim | Adaptive-k — NSGA-II* [50,10,10,70,50] | ~460 s | 5 191 parametre |
| En az parametre | Adaptive-k — NSGA-III† [75×3] | 1.915°C | 5 926 parametre |
| Teze en büyük iyileşme (circle) | Adaptive-k — Bayesian (TPE) — Quenching [50,110,70,50] | 1.411°C | ▲14% vs NSGA-III tez |

Not: Bu çalışmada tüm sonuçlar tek bir random seed (seed=0) ile üretilmiştir. Daha güvenilir istatistiksel karşılaştırma için 5–10 seed ile tekrarlanması önerilmektedir. Flower ve Square geometrileri tezde yer almadığından tez karşılaştırması yalnızca Circle ve L-Shape için yapılmıştır.